一、项目基本情况称：
　　项目编号：CSCG-202105070086
　　项目名称：长沙市中心医院医疗综合楼（含全科医生培训基地）固定医疗家具项目
       采购方式：公开招标
       总预算金额：8323756.5元。
       最高限价：8323756.5元。
       合同履行期限：详见文件。
       采购需求：

| 序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他不另分类的物品 | 医用货架 | ★（1）采用40*40*1不锈钢方通为框架，层板采用304不锈钢加工制作，材料厚度1.0mm；（2）货架共设4层固定层板；（3）详细以图纸为准。171100*500*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 171.1 | 米 | 2300 | 393530 |
| 2 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 ★（7）含强、弱电插座面板及底盒 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (8)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（4720+2190）/2120*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 34134 | 34134 |
| 3 | 其他柜类 | 医用储物柜 | ★（1）衣柜侧板、门板、背板、底板，踢脚板采用优质品牌国家标准E1级18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，层板、顶板采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。207550*600*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 207.55 | 米 | 1800 | 373590 |
| 4 | 其他柜类 | 医用病房衣柜 | ★（1）衣柜侧板、门板、背板、底板,踢脚板，采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，层板、顶板采用优质品牌国家标准E1级及以上25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。957900*600*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 957.9 | 米 | 1700 | 1628430 |
| 5 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1500+4800+1500）/6400*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 45100 | 45100 |
| 6 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（3500+2695）/4695*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 34420 | 34420 |
| 7 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识）（台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1900+2500）/3500*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 25000 | 25000 |
| 8 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。（具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1775+530+6000）/5870*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 46000 | 46000 |
| 9 | 其他不另分类的物品 | 医用工作台 | ★（1）抽面、门板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）地柜为双抽双掩门结构，抽板门板采用斜边一体拉手。 （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (人造石面另计) (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。473150*600*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 47.315 | 米 | 2600 | 123019 |
| 10 | 其他柜类 | 分类垃圾柜 | ★（1）柜体采用优质304不锈钢板，厚度为1.0mm； （2）柜体前面为不锈钢平开门，方便更换垃圾桶； （3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）垃圾投放口为脚踏式开启；（5）详细以图纸为准。73650*500*800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 73.65 | 米 | 4600 | 338790 |
| 11 | 其他不另分类的物品 | 拖把池 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）拖把池前面为不锈钢平开门，方便内部空间安装和检修；（3）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（4）拖把池配备普通单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式；（5）配不锈钢拖把架。（6）详细以图纸为准。600*600*500;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6 | 个 | 2305.2 | 13831.2 |
| 12 | 其他柜类 | 医用操作地柜 | ★（1）抽面、门板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）地柜为双抽双掩门结构，抽板门板采用斜边一体拉手。 （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。157945*600*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 157.945 | 米 | 2580 | 407498.1 |
| 13 | 其他柜类 | 医用台上柜 | ★（1）采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 139130*320*1200;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 139.13 | 米 | 2500 | 347825 |
| 14 | 其他柜类 | 医用吊柜（轻质墙，加钢制承重背架） | ★（1）采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，贴优质品牌防火板，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 3200*320*700;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 3.2 | 米 | 2815 | 9008 |
| 15 | 其他柜类 | 医用鞋柜 | ★（1）侧板、门板、背板、底板，踢脚板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，层板、顶板采用优质品牌国家标准E1级及以上25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。 900*380*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6 | 个 | 2300 | 13800 |
| 16 | 其他不另分类的物品 | 清洗池/污洗池 | （★1）池体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）清洗池前面设有不锈钢平开门，方便内部设备安装和检修；（3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准（4）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（5）清洗池配备单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式；（6）详细以图纸为准。50425*600*800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 50.425 | 米 | 5800 | 292465 |
| 17 | 其他柜类 | 不锈钢分类垃圾柜 | ★（1）柜体采用优质304不锈钢板，厚度为1.0mm； （2）柜体前面为不锈钢平开门，方便更换垃圾桶； （3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 ★（4）垃圾投放口为脚踏式开启；（5）详细以图纸为准。1500*500*800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6 | 个 | 4200 | 25200 |
| 18 | 其他柜类 | 不锈钢储物/器械柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜门面板采用1.0mm厚PVC覆膜钢板制作，配暗拉手，带锁，颜色待定；（3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）柜体分上下两层，各配两层可调层板；（5）详细以图纸为准。65360*420*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 65.36 | 米 | 3000 | 196080 |
| 19 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（1800+8000+1800）/9200*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 66600 | 66600 |
| 20 | 其他柜类 | 不锈钢文件柜玻璃门工艺 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜门面板采用1.0mm厚PVC覆膜钢板制作，配暗拉手，带锁，颜色待定；（3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）柜体分上下两层，各配两层可调层板；（5）详细以图纸为准。★(6)具有国家强制性3C认证标识900*400*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 个 | 2870 | 5740 |
| 21 | 其他不另分类的物品 | 医生护士工作站 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；★（5）柜内预留两个电源插座和一个网络插座；（具有国家强制性3C认证标识）（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。1200*600*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 13 | 个 | 2800 | 36400 |
| 22 | 其他不另分类的物品 | 清洗池+拖把池 | ★（1）池体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）拖把池前面为不锈钢平开门，方便内部空间安装和检修；（3）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（4）拖把池配备普通单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式，全铜材质，进水管为不锈钢软管；（5）配不锈钢拖把架。（6）详细以图纸为准。1200*600*500;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 个 | 4600 | 4600 |
| 23 | 其他不另分类的物品 | 医用工作台1 | ★（1）台面、侧板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。5330*600*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 5.33 | 米 | 1300 | 6929 |
| 24 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢矮柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）抽屉面板采用1.0mm厚PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（4）台面配一个不锈钢水槽，配普通鹅颈水龙头；（5）台面另计；（6）详细以图纸为准。35805*600*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 35.805 | 米 | 2500 | 89512.5 |
| 25 | 其他柜类 | 不锈钢矮柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）抽屉面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（4）台面另计；（6）详细以图纸为准。86890*600*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 86.89 | 米 | 2580 | 224176.2 |
| 26 | 其他柜类 | 不锈钢矮柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）抽屉面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（4）台面另计；（6）详细以图纸为准。3530*320*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 3.53 | 米 | 2480 | 8754.4 |
| 27 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢护士站 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；（5）柜内预留两个电源插座和一个网络插座；（具有国家强制性3C认证标识）（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。11110*700*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 11.11 | 米 | 4400 | 48884 |
| 28 | 其他柜类 | 不锈钢台上柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）上部为对等平开门，柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（3）下部为开放式储物格；（4）详细以图纸为准。26735*350*1400;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 26.735 | 米 | 2400 | 64164 |
| 29 | 其他不另分类的物品 | 拖把池1 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）拖把池前面为不锈钢平开门，方便内部空间安装和检修；（3）池体内部配优质下水器，内置过滤盒；（4）拖把池配备普通单冷水龙头，水龙头高鹅颈样式；（5）配不锈钢拖把架；（6）详细以图纸为准；1200*600*500;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 个 | 4588.8 | 9177.6 |
| 30 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢护士站1 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；★（5）柜内预留两个电源插座和一个网络插座；（具有国家强制性3C认证标识）（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。18500*600*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 18.5 | 米 | 4200 | 77700 |
| 31 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢斜斗成药架 | ★（1）药架采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）详细以图纸为准。1960*800*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 个 | 5760 | 5760 |
| 32 | 其他柜类 | 无门药柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜体内部设五层固定层板；（3）详细以图纸为准。6370*500*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 6.37 | 米 | 3200 | 20384 |
| 33 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。（具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。(1145+530+1625+4200+785+1035)*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 62540 | 62540 |
| 34 | 其他不另分类的物品 | 病房电视桌 | ★（1）台面、侧板、踢脚板采用优质品牌E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。1200*420*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 组 | 2400 | 4800 |
| 35 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢鞋柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）柜门面板采用PVC覆膜钢板制作，颜色待定；（3）柜体分四层，（4）详细以图纸为准；900*400*1800;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 个 | 3800 | 7600 |
| 36 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢吊柜 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）上部为对等平开门，柜门面板采用PVC覆膜钢板加工，内置一层活动层板；（3）详细以图纸为准。11520*350*1400;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 11.52 | 米 | 2400 | 27648 |
| 37 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢转角式护士站 | ★（1）柜体采用304不锈钢板加工制作，材料厚度1.0mm；（2）左边配四个抽屉，面板采用PVC覆膜钢板加工，配专用导轨；采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （3）中间配电脑键盘抽板；（4）右边预留主机安放位置；★（5）柜内预留电源插座和网络插座；（6）（台面另计）；（7）详细以图纸为准。(9)颜色待定。（1300+785+1400）*700*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 个 | 21760 | 21760 |
| 38 | 其他不另分类的物品 | 医用洗婴游泳柜 | （1）全龙骨采用1.2mm冷轧方管钢架支撑； ★（2）电脑调温及恒温控制系统保证水温恒定，避免婴儿惊吓。 （3）龙头采用婴儿专用洗浴龙头，恒温 ★（4）台面及洗婴盆：采用亚克力真空吸咐，外观靓丽、坚固耐用，完全符合婴儿游泳标准，完全舒适、科学美观 （5）采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （6）详细以图纸为准；（8710+3390）*900*850;（带6个洗婴盆） | 2 | 组 | 76800 | 153600 |
| 39 | 其他不另分类的物品 | 医用婴儿抚触台 | ★（1）采用优质E1级多层生态实木夹板基材，喷优质品牌环保油漆，经三次底漆，三次面漆等6道工序烤漆而成，具有防火、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽，颜色待定；标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 （2）其余采用优质品牌E1级及以上25mm颗粒板； （3）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （4）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、品牌耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （5）配1件5公分西皮软包垫。 (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。2200*1000*850;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 组 | 23440 | 46880 |
| 40 | 其他不另分类的物品 | 医用护士工作站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （具有国家强制性3C认证标识） （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。（3700+5300+1600）/3500*700/300D*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 14 | 组 | 60000 | 840000 |
| 41 | 其他柜类 | 医用储物柜1 | ★（1）侧板、门板、背板、底板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，表面贴优质品牌防火板饰面，踢脚板，层板、顶板采用优质E1级25mm颗粒板，颜色待定，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； 标准符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 9846-2015《普通胶合板》 （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消耐用缓冲液压式门铰、品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）所有板材均经过防虫防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。73500*420*2000;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 73.5 | 米 | 1650 | 121275 |
| 42 | 其他不另分类的物品 | 医用工作台2 | ★（1）台面、侧板、踢脚板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。1740*500*750；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 2 | 组 | 2300 | 4600 |
| 43 | 其他不另分类的物品 | 医用工作台3 | ★（1）台面、侧板、踢脚板采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层生态实木板基材，其余采用优质品牌E1级25mm颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (5)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。10345*600*750;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 10.345 | 米 | 1300 | 13448.5 |
| 44 | 其他不另分类的物品 | 医用工作护士站 | ★（1）主材：采用优质品牌国家标准E1级及以上18mm多层实木阻燃板基材，表面贴优质品牌防火板，符合防火要求。标准符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 （2）封边：采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质品牌的消声承重国标三节导轨、优质品牌耐用缓冲液压式门铰、优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准 （4）底座采用拉丝304#1.0mm不锈钢制作； （5）内部走线槽使用防火板，提高防火要求，主机柜，护理存储柜与站体主材一致，内部结构满足护士站工作要求配置 ★ (6)内部线槽设强弱电检修口，便于日常检修维护。每个工位配台下键盘架，看台设收纳层。 （台面另计） (6)柜体需加支撑软垫，不可与地面直接接触。2650/2650*700/300*750/1050;含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 1 | 组 | 19500 | 19500 |
| 45 | 其他不另分类的物品 | 医用级亚克力人造石台面（下台面） | ★采用优质品牌医用级复合亚克力台:符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》:要求：1）耐污染，2）抗刮伤，3）耐化学药品性：实体面材试样表面应无明显损失；一体成型，无缝拼接，复合医院感控要求。宽700；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 579.415 | 米 | 1400 | 811181 |
| 46 | 其他不另分类的物品 | 医用级亚克力人造石台面（上台面及立面） | ★采用优质品牌医用级复合亚克力台:符合GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》:要求：1）耐污染，2）抗刮伤，3）耐化学药品性：实体面材试样表面应无明显损失；一体成型，无缝拼接，复合医院感控要求。宽400；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 191.16 | 米 | 1000 | 191160 |
| 47 | 其他不另分类的物品 | 护士站台立面不锈钢穿孔板 | （1）1.0mm厚304不锈钢穿孔装饰板，含制作、安装等 （2）含中心医院院徽图案冲孔（冲孔形状为中心医院院徽）；宽：880；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 181.5 | 平方米 | 800 | 145200 |
| 48 | 其他不另分类的物品 | 护士站台LED灯带 | （1）按LED灯、灯罩等；宽：880；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 95.58 | 米 | 50 | 4779 |
| 49 | 其他不另分类的物品 | 病房卫生间洗手柜 | （1）柜体采用优质电解钢板环氧树脂粉末喷涂，标准符合HG/T3950-2007《抗菌涂料》，材料厚度1.0mm（2）五金配件：采用优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件；开合次数符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰》国家标准的试验项目耐久性测试商用型标准；(3)配玻璃镜；(4)不含台面、水池、水龙头、五金下水配件。含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 291 | 组 | 2285 | 664935 |
| 50 | 其他不另分类的物品 | 护士站顶部灯箱 | （1）灯箱整体采用不燃板，中间为钢制龙骨，亚克力半透光软灯膜，内部为LED灯带，背部带检修门。宽：406；含制作、安装、运输、税金及现场损耗等一切费用； | 237.64 | 米 | 700 | 166348 |

收起明细∧